방사선투과시험(RT) 기법 적합성 평가서

Radiographic Technique Compliance Assessment — LR Rules / ISO / ASNT·ASME

| 대상 용접부 | 시스템 | 기법 | 작성일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분기 아웃렛–WN 플랜지 거스 용접부 (냉간성형 일체형 outlet, OD 26.7 / t 2.87) | IGF Code 가스연료 이중관 (외관 NPS 3 Sch 10S / 내관 NPS 2 Sch 40) | 감마선 RT, DWDI Ir-192, 중첩기법 | 2026-06-12 |

1. 기법 요약 (Technique Data)

| SFD / SOD / b | 고도각 | 촬영 | 필름 | IQI | Ug |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 / 173 / 37 mm | ≈6° (플랜지 틈 8 mm 투과) | 3회 (−60°/0°/+60°) | 곡면 R24 스탠드오프 내관·플랜지 테이프 고정 | ISO 19232-1 와이어형 W10–16, 선원측 | 0.43 mm |

커버리지: 회당 필름측 상 + 선원측 상 동시 기록(DWDI) → 60° 간격 3회 합산 시 용접 전둘레 360° 판독 범위 확보

2. 적합성 매트릭스

| 규격 | 요구사항 | 요구치 / 근거 | 본 세팅 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LR Rules | 가스연료 배관 용접부 100% 체적검사 | IGF Code Ch.16.4 이행 | 전둘레 3회 촬영, 360% 커버 | 적합 |
| LR Rules | RT 기법 규격 / 용접 품질등급 | ISO 17636-1 / ISO 5817 Level B | ISO 17636-1 기법, ISO 10675-1 AL-1 판정 | 적합 |
| LR Rules | NDE 요원 자격 | ISO 9712(또는 동등) Level 2 | 검사·판독 Level 2 지정 | 적합(조건) |
| ISO 17636-1 §7.6 | 최소 SOD (Class A) | f ≥ 7.5·d·b^⅔ → 167 mm | SOD 173 mm | 적합 |
| ISO 17636-1 §7.7 | DWDI 중첩기법 최소 촬영수 | 3회 (60° 또는 120° 간격) | 3회 @ 60° | 적합 |
| ISO 17636-1 §7.8 | IQI 종류·배치 | 와이어형, 선원측, 용접선 직각 | 와이어형 W10–16, 선원측 래핑 | 적합 |
| ISO 19232-1 Tab.B.1 | 요구 식별 와이어 (w≈5.7 mm) | W14 (Ø0.16 mm) 이상 | 모의필름 W13–14 수준, 시행 시 실측 | 적합(조건) |
| ISO 17636-1 §7.9 | 필름 농도 | ≥ 2.0 (Class A) | 노출조건으로 달성, 농도계 확인 | 적합(조건) |
| ISO 17636-1 §7.1.2 | Ir-192 적용두께 | 권장 w ≥ 10 mm, NOTE: 접근제한 시 합의 적용 | w≈5.7 — IQI 감도 입증 + 선급 합의 (Se-75 채택 시 해소) | 합의 필요 |
| ASME V T-274.2 | 기하학적 불선명도 | Ug ≤ 0.51 mm (t<50.8) | 0.43 mm | 적합 |
| ASME V T-276/277 | IQI 선정·배치 | 와이어형 허용, 선원측 원칙 | 선원측 와이어형 | 적합 |
| ASNT SNT-TC-1A | 요원 자격 | Level II 이상 수행·판독 | Written Practice에 따라 지정 | 적합(조건) |

비고 — Class B 지정 시: SOD ≥ 333 mm 필요. 선원측은 개방 공간이므로 SFD ≥ 370 mm 연장(Ug ≈ 0.22 mm) 또는 소초점(f=1.0 mm) Ir-192/Se-75 선원 채택으로 충족 가능.

3. 결론

분기 아웃렛은 내관에서 냉간성형된 일체형(무용접)으로, 체적검사 대상은 아웃렛–플랜지 거스 용접 1개소이다. 본 RT 세팅은 LR 규칙(ISO 17636-1 Class A 기준), ASME Sec. V 및 ASNT 요구사항을 충족한다. 시행 단계 확인 항목: ① IQI W14 식별·농도(≥2.0) 실측, ② 요원 자격 증빙(ISO 9712/SNT-TC-1A Lv.2), ③ 박육 Ir-192 적용에 대한 선급 검사관 합의(또는 Se-75 채택). 판정기준: ISO 5817 Level B / ISO 10675-1 Acceptance Level 1.

첨부: ① 기하 계산서(rt_calculation.md) ② 3D 배치(viewer_offline.html) ③ 촬영별 배치도·단면도(rt_shot/side 1–3) ④ 모의 투과사진(rt_film 1–3)